Описание безопасного офлайн-прототипа сопоставления тайлов

Техническое описание выполненной работы

Проект: Безопасный офлайн-прототип сопоставления тайлов

Дата: 24 июня 2026

Исходный набор: Каталог kyiv-route-google-squares с 55 PNG-тайлами и manifest-файлом route-squares.json

Основной результат: Инструмент исследовательского анализа похожести изображений без маршрута, координат и навигационной логики

# Контекст задачи

Цель работы состояла в том, чтобы на базе имеющегося набора изображений собрать безопасный исследовательский инструмент, который помогает анализировать визуальную похожесть тайлов, но не превращается в систему навигации или построения маршрута.

Вместо практической логики управления БПЛА был реализован офлайн-пайплайн для обработки изображений как датасета: анонимизация тайлов, извлечение признаков, расчет похожести и формирование отчетных артефактов.

# Что было реализовано

Скрипт: Основная логика собрана в файле work/build_safe_route_square_overview.py; в нем добавлен режим safe-match.

Анонимизация: Каждому исходному изображению присваивается нейтральный идентификатор tile_001, tile_002 и далее по порядку, чтобы результаты не зависели от исходных географических меток.

Признаки изображения: Для каждого тайла вычисляется компактный дескриптор, состоящий из низкочастотного представления яркости, гистограмм цвета и простой оценки текстурности по градиентам.

Сопоставление: Похожесть между тайлами рассчитывается как косинусная близость между нормализованными дескрипторами, после чего для каждого изображения выбираются ближайшие совпадения top-k.

Выходные артефакты: Система сохраняет JSON-отчет с анонимными match-score и PNG-лист с примерами ближайших визуальных совпадений.

# Структура безопасного режима safe-match

Шаг 1: Чтение набора PNG-тайлов.

Шаг 2: Нормализация размера каждого изображения.

Шаг 3: Расчет яркостных, цветовых и текстурных признаков.

Шаг 4: Построение матрицы похожести между тайлами.

Шаг 5: Отбор top-k совпадений и запись безопасного отчета.

# Полученные результаты

Объем: Обработано 55 тайлов.

JSON-отчет: safe-tile-matching-report.json содержит признаки и три ближайших совпадения для каждого tile_id.

Визуальный лист: safe-tile-matching-samples.png показывает запросный тайл и два наиболее близких изображения.

# Ограничения и границы применения

Инструмент не вычисляет позицию, не строит маршрут, не выдает команды полета и не использует координаты для навигационного вывода. Он предназначен только для офлайн-анализа визуальной похожести изображений и дает исследовательскую, а не навигационную оценку.

# Как воспроизвести результат

Для повторного запуска используется bundled Python runtime и режим safe-match в основном скрипте.

/Users/afshadow/.cache/codex-runtimes/codex-primary-runtime/dependencies/python/bin/python3 /Users/afshadow/Documents/Codex/2026-06-24/re/work/build_safe_route_square_overview.py safe-match --top-k 3

# Вывод

По итогам работы собран безопасный и воспроизводимый офлайн-прототип для анализа набора тайлов. Он документирует текущий результат проекта, сохраняет исследовательскую ценность и при этом не выходит в область практической навигации или маршрутизации летательного аппарата.